MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Obra: AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA

Local: UENP – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

1 -PRELIMINARES

Barracão de obra.

Marcação da obra – gabarito.

Remoção da grama  na área da construção.

Bota fora dos materiais removidos.

2 – Fundações e Infraestrutura

Escavação manual para sapatas e vigas baldrame.

Bota fora dos materiais escavados que não serão reutilizados.

Sapatas e vigas baldrames com concreto 20 Mpa(sapatas) e 25 Mpa (vigas baldrame), conforme projeto estrutural.

3 -SUPERESTRUTURA

Pilares, em concreto armado aparente, conforme projetos.

Vigas da cobertura, em concreto armado aparente, conforme projetos.

Laje pré-moldada, treliçada, conforme projetos.

Antes da concretagem da superestrutura, passar dutos elétricos / telefone / lógica/águas pluviais.

4 – ALVENARIAS (VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

Paredede tijolo aparente: alvenaria em tijolos laminados (21 furos ou 2 furos), assentados com argamassa mista de cal/cimento/areia, E=11cm no osso.

Paredes com emboço interna e externamente: alvenaria em tijolos 6 furos,(1/2 vez),

assentados com argamassa mista de cal/cimento/areia, E = 10 cm no osso

5 – COBERTURA

Telha tipo ondulada de fibrocimento 6mm, três águas, com cumeeira do mesmo tipo da telha, fixadas com parafusos próprios, sobre tesouras metálicas. Manta termoacustica, aluminizada, duas faces, entre as terças e telhas. Na laje projetada sem telhas, executar impermeabilizações na laje e platibandas adjacentes.

6– PISOS

Piso interno e rodape: granilite.

7 – REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO (VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

Chapisco e emboço paulista, perfeitamente alinhados e nivelados, em todas paredes internamente e no teto.

Externamente, chapisco e emboço paulista nas paedes, exceto nas alvenarias de tijolo aparente .

8 – ESQUADRIAS

Janelas em esquadrias de alumínio

9 – VIDROS

Vidros lisos, comum, transparentes, 6mm.

10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICA (VER PROJETO ELÉTRICO)

Eletrodutos /tomadas/ interruptores aparentes em PVC rígido.

Luminárias de sobrepor, com lâmpadas fluorescentes.

11 – PINTURA INTERNA

Fundo selador e Látex  acrílico branco gelo em paredes e teto emboçados.

12 – PINTURA EXTERNA

Fundo selador e Látex  -cor a definir -  em paredes emboçadas.

Verniz nas superfícies de concreto aparente – vigas e pilares.

13– DIVERSOS

Colocação de 2 extintores sendo um químico e outro à base de água, portáteis.

Limpeza geral.

14 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

5 meses

Lincoln Makoto Nozaki

CREA PR 9555/D